防风卷帘现场测量及设计指引

一、测量

- 洞口净宽：上中下各量三道，取最小值；

- 洞口净高：需确定卷帘是否落到地面，如落在墩子或矮墙上，墩子或矮墙净厚度需大于60mm。左中右各量三道，取最小值；

- 如遇障碍物需注意避让并采取措施解决（如栏杆突出部分、热水器排烟管、花池等）；

- 电梯：测量电梯轿厢净宽、净深、净高尺寸。把尺子模拟当作卷帘装箱后的箱子，假定装箱后箱子宽300mm、高150mm，模拟测试能装进电梯轿厢的箱子最大长度限制；

- 楼梯：测量楼梯通道的净宽、净深、净高尺寸。把尺子模拟当作卷帘装箱后的箱子，假定装箱后箱子宽300mm、高150mm，模拟测试能通过楼梯通道的箱子最大长度限制；

- 查看电源插座所在位置并在量尺宝图中标注。

二、设计

- 根据模拟测试电梯轿厢和楼梯通道所能容纳或通过的箱子最大长度限制，初步确定卷帘分幅方案，在可能的情况下优先考虑分幅宽度控制在2.9米以内（装箱后箱子长度控制在3米以内），并与客户进行沟通；

- 向客户展示框料色卡、面料手册和面料透光率参考图，请客户选择框料颜色和面料代码（锁定颜色/材质/透光率）。面料优先考虑4开头系列；

- 与业主一起请物业管理处确认框料颜色和面料颜色；与物业管理处建立联系和沟通，争取在物业办公室展示我司样品；

- 用量尺宝在现场照片中按分幅方案进行尺寸标注；

- 生成实景融合效果图；

- 将以下内容发给客户，请客户确认（微信等形式）：

- 量尺宝分幅尺寸照片；

- 面料透光率参考图；

- 框料颜色和面料代码（锁定颜色/材质/透光率）；

- 实景融合效果图；

- 请客户提供详细安装地址；

- 将以上信息发后台报价。